# Điều tra độ nhớt M500 bị tụt

Hiện tượng: batch Long An 01 sau 7 ngày lưu kho độ nhớt giảm từ 105 KU xuống 88 KU.

Nguyên nhân chính: chất làm đặc HEC bị phân hủy do nhiễm vi sinh, pH giảm từ 8.5 xuống 7.6.

Nguyên nhân phụ: lượng nước rửa bồn dư khoảng 1.2%.

Khắc phục: bổ sung biocide 0.15%, kiểm soát pH 8.5 - 9.0, vệ sinh bồn trước khi pha.